婴幼儿肺功能测试系统技术参数及配置

一、用途说明：用于婴儿、幼儿、儿童到成人（0岁--成人）肺功能检测、评估及科研。

二．主要技术性能指标、要求及配置：

（1）．主要功能配置：

1、潮气呼吸环检查；

2、静息通气功能和慢肺活量检查；

3、流速容量环和时间肺活量检查；

4、每分最大通气量检查；

5、支气管扩张试验；

6、多频频率脉冲振荡法（IOS）气道阻力和无创伤肺顺应性测定功能；

7、计算机系统配置。

（2）．主要技术性能指标、要求：

1、具有肺通气量、用力肺活量、最大通气量、流速容量曲线等所有肺通气功能测定指标。

2、潮气呼吸环的分析。

3、具有各种专用的婴幼儿呼吸面罩及配件。

4、具有伪差自动识别系统，使潮气呼吸环的分析结果更加可靠、准确。

5、儿童及成人专用传感器。

6、传感器采用无气体导管设计，可永久使用。

7、具有多频频率脉冲振荡法（IOS）气道阻力和无创伤肺顺应性测定功能。

8、气道阻力应能准确区分大、小气道的阻力，不需病人特殊配合即可完成测试。

9、可以定位阻力产生的部位，并提供各种图表、图形显示。

10、可卧位测定，可为重症、卧床、气管插管病人提供肺功能测定。

11、测量参数：气道总阻力(R5)、中心气道阻力(R20)、周边阻力(X5)、口腔顺应性等。

12、口腔压力传感器。

13、计算机控制的支气管激发试验。

14、带环境参数自动测量定标模块。

15、大气压自动感应采样压力传感器。

16、温度自动感应采样传感器。

17、湿度传感器。

18、应提供免费远程维修服务。

产品配置

| 序号 | 编号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 产品主要组成 | 一套 |  |
|  | 01 | 主机 | 1 |  |
|  | 02 | 流量传感器 | 1 |  |
|  | 03 | 软件 | 1 |  |
|  | 04 | 潮气功能模块 | 1 |  |
| 2 |  | 产品辅件 | 一套 |  |
|  | 01 | 传感器连接线 | 1 |  |
|  | 02 | USB连接线 | 1 |  |
|  | 03 | 移动台车 | 1 |  |
|  | 04 | 标准鼻夹 | 10 |  |
|  | 05 | 操作手册 | 1 |  |
|  | 06 | 出厂检测报告 | 1 |  |
| 3 |  | 计算机系统 | 一套 |  |